Предлагаемые вопросы для рассмотрения при  проведении Дня охраны труда  на предприятии, в учреждении, организации

Проведение  очередного  Дня охраны труда должно  начинаться   с контроля выполнения мероприятий, разработанных на основе вскрытых недостатков  предыдущего  Дня охраны труда.

1. Контроль за своевременным прохождением персоналом периодических медицинских осмотров.

2. Состояние и обеспеченность персонала (цех, участок и др.) спецодеждой, спецобувью и  другими средствами индивидуальной защиты и приспособлениями (защитные каски, защитные очки, противогазы, респираторы, шлемы, щитки и т. п.), их применение, учет средств индивидуальной защиты, правильность их хранения, своевременность стирки и ремонта спецодежды.

3. Наличие аптечек по оказанию первой помощи пострадавшим согласно приказу  Минздравсоцразвития РФ 05.03.2011 №169н «Об утверждении  требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

4.Техническое состояние производственных и вспомогательных зданий и сооружений, перекрытий, лестниц, переходов, ограждений и проч.

5. Контроль за проведением всех видов инструктажей (в целом по предприятию, участкам, цехам, структурным подразделениям).

6. Состояние обучения персонала безопасным методам и приемам работы (в целом по предприятию, участкам, цехам, структурным подразделениям).

7. Наличие графика обучения по охране труда специалистов, работников рабочих профессий  и членов комиссий по охране труда. Контроль за соблюдением  данного графика, правильность ведения протоколов.

8. Обучение персонала оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

9. Обучение персонала на полигонах. Наличие программ, участие персонала в занятиях. Состояние учебно-тренировочных полигонов.

10. Проверка состояния  уголков и стендов по охране труда на производстве (в целом по предприятию, участкам, цехам, структурным подразделениям).

11. Доведение информации до руководителей структурных подразделений об обстоятельствах несчастных случаев на предприятии, в городе Пензе (по материалам «Экспресс-информации»).

12. Контроль за наличием у работников, выполняющих работы  с повышенной опасностью, удостоверений о своевременном обучении и  проверки знаний.

13. Проверка наличия и исправности блокировочных и предохранительных устройств на оборудовании и механизмах. Состояние технологического оборудования. Наличие защитных средств и приспособлений. Правильность крепления приспособлений и инструмента. Соответствие оборудования технологическим картам.

14. Наличие инструкций по охране труда в структурных подразделениях предприятия по профессиям и видам выполняемых  работ, их содержание, порядок оформления и срок действия.

15. Провести проверку состояния организации безопасного движения транспорта и персонала на территории предприятия. Содержание проходов и проездов, достаточность их освещения, наличие схем движения, предупредительных знаков для  опасных зон.

16. Проверка состояния ограждения территории предприятия, организации, учреждения.

17. Состояние сосудов, работающих под давлением. Наличие исправных контрольных измерительных приборов. Наличие инструкций по эксплуатации, выполнение правил и норм эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

18. Проверка на территории предприятия складских площадок и правильность складирования материалов.

19. Проверка состояния грузозахватных приспособлений. Маркировка. Выполнение правил строповки и использование чалочных приспособлений.

20. Контроль за выполнением особо опасных работ по нарядам-допускам: правильность ведения журнала на выдачу нарядов-допусков на производство работ, допуск к работе, обеспечение  мер безопасности, наличие утвержденных списков ответственных лиц по нарядам и распоряжениям.

21. Проверка состояния санитарно-бытовых помещений. Чистота индивидуальных шкафов. Температурный режим душевых и раздевалок.

Наличие душевых рожков, подставок, состояние потолков, стен, полов.

Работа вентиляционных систем.

22. Обеспеченность технической документацией (ППР, технологические  карты и т. п.). Наличие в них требований по обеспечению безопасности производства работ и  соответствие  выполняемых  работ  данным   требованиям.

23. Контроль за безопасностью рабочих мест, на которых производятся ремонтные работы. Наличие заземлений, вывешивание плакатов, запирание приводов, исправность применяемого инструмента и такелажа, организация работы на высоте, проверка опор на загнивание, их раскрепление, применение  грузоподъемных механизмов,  открытого огня,  касок  и  т. д.

24. Наличие перечня линий, находящихся под наведенным напряжением.

25. Проверка  наличия перечня ВЛ напряжением 0,4 — 10 кВ с номерами отбракованных опор, на которые запрещен подъем персонала. Проверка наличия предупреждающих надписей или знаков на отбракованных опорах. Внесение дополнений в перечень и исключение из него номеров замененных опор.

26. Состояние электросборок 380/220 В. Наличие надписей, схем, заземлений корпусов,  замков для запирания дверей.

27. Проверка учета, хранения, испытания такелажных средств, наличия и ведения  журнала учета и осмотра этих средств.

28. Проверка наличия и исправности блокирующих устройств в распределительных устройствах.

29. Наличие зашунтированных разъединителей в распределительных сетях.  Порядок документального оформления на шунтирование.

30. Проверка состояния документации, оперативных схем и инструкций по
взаимоотношениям с потребителями, имеющими свои генерирующие
источники.

31. Проверка маркировки, обозначений в схемах и наличие указаний в инструкциях по безопасному обслуживанию однополюсных аппаратов с пофазным управлением.

32. Наличие списка лиц, имеющих право единоличного осмотра  электроус-тановок.

33. Порядок хранения, учета, регистрации выдачи и возврата ключей от электроустановок. Организация выдачи этих ключей на длительный срок.

34. Проверка выполнения стационарного заземления оборудования предприятий, подстанций, и других устройств. Порядок осуществления контроля за этим заземлением. Выявление оборудования, которое не имеет заземления.

35. Контроль соблюдения  периодичности обучения по электробезопасности, правильность  ведения протоколов и  присвоение групп по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (крановщики, электросварщики, работающие с электроинструментом, и др.).

36.Осуществление контроля за техническим состоянием котлов, сосудов, трубопроводов и объектов, подведомственных Ростехнадзору, ведение технической документации по ним.

37. Контроль за наличием и исправностью блокировочных и предохранительных устройств на оборудовании и механизмах.

38. Проверка выполнения работ по ремонту, содержанию и эксплуатации оборудования систем газопотребления,  газораспределения.

39. Проверка наличия перечня мест, опасных в отношении загазованности и проверка на загазованность этих мест по утвержденному графику.

40. Хранение реагентов (ионитов, сульфоугля, кислот, щелочей и т. п.).

41. Контроль за выполнением  правил охраны труда при выгрузке реагентов и опорожнения  цистерн с кислотами и щелочами.

42. Проверка отбора проб топлива, воды,  пара, масла для анализа согласно установленным требованиям.

43. Проверка обеспечения порядка обслуживания грузоподъемных машин и механизмов. Наличие приказов о назначении ответственных лиц. Своевременность обучения и проверки  знаний ответственных лиц.

44.Осуществление контроля за техническим состоянием грузоподъемных кранов, механизмов, тары, инструмента и приспособлений, а также за их своевременным испытанием и маркировкой. Ведение журналов.

45. Наличие актов на леса и подмости, устройство лесов и подмостей и приемка их в эксплуатацию; периодические осмотры лесов и подмостей и выполнение мер по безопасной работе на них.

46.  Наличие переносных (деревянных, пластиковых и металлических)
лестниц,  их учет,  хранение,  эксплуатация и испытание,  регистрация  результатов  испытаний.

47. Учет, хранение, выдача, испытание слесарного инструмента,  электро-  и  пневмоинструмента.

48.Наличие в цехах стационарной электропроводки напряжением 12 - 42В для присоединения переносных ручных электрических светильников; наличие переносных трансформаторов для питания переносных ручных электрических светильников напряжением 12 — 42 В, их содержание, порядок выдачи, своевременное измерение сопротивления и испытание изоляции.

49. Состояние деревообрабатывающего и другого станочного оборудования, наличие приказов о закреплении оборудования за ответственными лицами.

50. Контроль за соблюдением безопасных условий труда при выполнении электро- и газосварочных работ.

51. Состояние слесарного инструмента. Наличие изношенного инструмента. Хранение инструмента. Состояние инструмента с точки зрения безопасности труда.

52. Эксплуатация абразивного инструмента. Хранение абразивного инструмента. Транспортировка абразивного инструмента. Методы его установки на станки, приспособления, соответствие инструкционным технологическим картам. Наличие защитных ограждений и устройств.

53. Соблюдение правил охраны труда при эксплуатации компрессоров,
ацетиленовых, аккумуляторных установок и аппаратов.

54. Правильность и безопасность хранения и применения в производстве  вредных, горючих и взрывоопасных веществ.

55. Выполнение правил охраны труда при работах на всех видах транспорта и при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

56. Предрейсовые   и  послерейсовые  медицинские осмотры водителей.

57. Организация технического обслуживания автомобилей и прицепов перед выездом их в рейс и по возвращении из рейса.

58. Правильность оформления заявок, заполнение и выдача путевых листов водителям автомашин и автокранов.

59.Проведение инструктажей водителей перед выездом в дальний рейс.

60.Состояние транспортных средств, предназначенных для перевозки  людей.

61. Соблюдение  правил перевозки людей на грузовых автомобилях.

62. Соблюдение режима труда  и  отдыха водителей.

63. Организация охраны автотранспорта в гаражах и на открытых стоянках.

64. Обеспечение безопасности шиномонтажных, медницко-жестяницких работ.

65.  Проверка: проездов, проходов, состояние полов. Наличие тары и других предметов, выступающих на проезжую часть. Загромождение проходов. Разметка проезжей части, проходов, мест складирования тары.

Загроможденность проходов к узлам управления энергоcистемой,

электроподстанцией, венткамер. Освещенность. Общая освещенность участков подразделения. Освещенность рабочих мест. Освещенность  мест складирования тары. Освещенность переходов, проходов и проездов.

66. Проверка питьевого режима и соблюдение правил личной гигиены в летнее время в цехах, на участках, на строительных объектах. Бесперебойная работа вентиляции. Состояние воздуховодов, покраска, их чистка, наличие повреждений.

67. Контроль за состоянием остекления и кровли, стоков воды. Наличие остекления и кровли в бытовых помещениях. Проверка наличия мест протекания воды внутрь бытовых и производственных помещений с кровли. Состояние проходов на кровлю, возможность проходов на нее посторонних лиц, наличие ответственных лиц.

68. Проверка хранения, выдачи и использования спецодежды,  спецобуви и средств индивидуальной защиты. Оформление Карточек выдачи  рабочим спецодежды,  спецобуви и средств индивидуальной защиты. Меры, применяемые к нарушителям использования СИЗ.

Состояние помещений для хранения новой и чистой спецодежды,

спецобуви и защитных средств. Периодичность смены и стирки. Организация ремонта.

69.  Проверка состояния электрооборудования. Наличие запоров на электрошкафах управления. Состояние крышек, заградительных устройств электропроводки оборудования, пультов управления, кнопок, их цвета в зависимости от назначения.

70. Проверка состояния средств удаления стружки и других отходов

производства от рабочих мест в цехах. Состояние каналов шнековых и асбестовых транспортеров, люков и ограждений.

71. Наличие отходов на рабочем месте.  Правильность удаления отходов с рабочих мест (наличие скребков, щитов), недопустимость уборки сжатым воздухом.

72. Контроль за проведением мероприятий по подготовке к работе в зимний период. Устройство тепловых завес,   состояние ворот, остекление оконных проёмов.

73. Проверка должностных инструкций  на наличие раздела об обязанностях и ответственности по охране труда.

74. Рассмотрение вопроса  проведения медицинских осмотров работающих за счет  различных  источников финансирования.

75. Рассмотрение выполнения мероприятий  по улучшению условий и охраны труда  за текущий год (полугодие, год). Контроль за предоставлением льгот и компенсаций работникам за работы с вредными и опасными условиями труда.