Положение

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения на территории линейного объекта «Сети водоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и пос. Заря»

Краткая характеристика природных условий района строительства

Место строительства сети водоснабжения - г. Пенза относится ко IIB климатическому району согласно Своду правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология".

Площадка строительства водопроводных сетей находится в Северозападном планировочном районе города.

Строительство сетей водоснабжения необходимо для обеспечения развития городской инфраструктуры, а именно для водоснабжения земельных участков, выделенных для семей имеющих трех и более детей, расположенных между пос. Заря и пос. Нефтяник; перспективной застройки района «Заря», а также для устойчивого водоснабжения существующих микрорайонов малоэтажной жилой застройки.

Минимальная глубина заложения сети водоснабжения принимается на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. В данном случае глубина промерзания (на основании инженерно- геологических изысканий) — 1,5м, поэтому минимальная глубина заложения сети водоснабжения принимается 2,0м.

Характеристика линейного объекта

Начало трассы водоснабжения находится на пересечении автодороги идущей в пос. Заря и автомагистрали М-5 «Урал». Далее трасса проектируемых сетей проходит с левой стороны существующей автодороги идущей в пос. Заря, пос. Нефтяник (ул. Новоселов), вдоль существующей нитки водопровода, до существующей насосной станции. Протяженность этого участка трассы 1,8 км. От насосной станции водопровод идет вдоль автодороги в северном направлении длина участка 2,2 км, после чего меняет свое направление на восточное и в границах существующего коридора инженерных сетей приходит к ул. Юбилейная. Длина данного участка составляет 1,2 км. Трасса проходит вдоль автодороги ведущей в пос. Нефтяник, и приходит в проектируемый микрорайон.

На пути прохождения трассы встречаются следующие переходы под автомобильными дорогами:

- два перехода под автомобильной дорогой ведущей в пос. Заря в районе плотины (до и после плотины);

- переход двумя нитками под дорогой ведущей в пос. Заря в районе смены направления дороги на восточное направление;

- три перехода двумя нитками под дорогами ведущими в застройку Заря;

- переход двумя нитками под ул. Юбилейная;

- два перехода под дорогой ведущей в пос. Нефтяник.

Прохождение сетей водоснабжения под дорожным полотном

предусматривается в футляре.

Общая протяженность вновь прокладываемой трассы сетей водоснабжения в однотрубном исполнении составляет 7831 п.м.

Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Линейный объект не размещается на землях сельскохозяйственного назначения, в зоне охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Линейный объект проходит через зоны с особыми условиями использования территорий.